定制电视机顶盒

技术规范

V1.0

福建广电网络融媒体科技有限责任公司

目    录

31 适用范围


32 引用文件


53 技术要求


5★3.1 通用要求


63.2 基本配置


6★3.2.1 重要配置


83.2.2 一般配置


83.3 I/O接口要求


8★3.3.1GPIO定义


83.3.2 WIFI接口


93.3.3蓝牙


93.3.4以太网接口


93.3.5 HDMI输出


93.3.6音视频接口（MINI CVBS）


103.3.7电源


103.3.8指示灯要求


103.3.9 USB接口


103.4外观要求


113.5配件要求


113.6包装要求


123.7视频输出和音频输出要求


123.7.1复合视频输出


133.7.2复合音频输出


133.8 WIFI调制方式与数据速率


143.9环境要求


153.10一般要求


163.11机壳及内部结构的要求


163.12印刷电路板


163.13电磁兼容


18附录A:机顶盒外观要求


19附录B:遥控器技术要求


20附录C:线缆要求


20C1. HDMI线缆


22C2. RJ45网线


24附录D:电源适配器要求


27附录E:无线指标参数要求





1 适用范围

本规范规定了采购方定制电视机顶盒（基本型）的基本配置、主要特性、技术指标、功能、外观等要求，以及检测方法等相关内容。

本规范由福建广电网络融媒体科技有限责任公司提出及归属，为采购方定制电视机顶盒的开发、制造、入网应用提供依据。

本规范的附录构成本规范不可分割的组成部分，视同本规范执行。本规范未提到的内容，遵循国家相关标准，没有国家标准的则遵循相应的国际标准和行业标准。

2 引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注有日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

SJ/T 11326-2006 信息产业部 《数字电视接收及显示设备环境试验方法》

SJ/T 11326-2005 信息产业部 《数字电视接收及显示设备可靠性试验方法》

GY/T 161-2000  《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》

GY/T134-1998 《数字电视图像质量主观评价方法》

GB1002-1996《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》

GB2099.1-1996《家用和类似用途插头插座·第一部分：通用要求》

GB2312-1980 《信息交换用汉字编码字符集  基本集》

GB18030-2000《信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充》

GB8898-2001 《音频、视频及类似电子设备安全要求》

GB/T17975.2-2000信息技术－运动图像及其伴音信息的通用编码 第2部分：视频

GB/T17975.3-2002信息技术－运动图像及其伴音信息的通用编码 第3部分：音频

GB/T 2828-2002 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）；

GB/T 2829-2002 周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性检查）；

GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求；

GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法；

GB 13837-2012声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测试方法；

GB 17625.1-2012电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）；

GB 24850-2020平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级；

GD/J 078-2018 有线电视网络智能机顶盒（IP型） 技术要求；

GDJ 114-2020有线电视网络智能机顶盒（IP型）测量方法；

GY/T 289—2015  NGB有线智能融合终端总体架构；

GY/T 303.2—2016  智能电视操作系统 第2部分：安全；

GY/T 303.6—2016  智能电视操作系统 第6部分：可信执行环境接口；

GY/T 303.7—2016  智能电视操作系统 第7部分：符合性测试；

《智能机顶盒(IP 型)硬件技术规范》；

CQC/JYJN 001-2006 《数字电视接收器节能产品认证技术规范》

GB 5296.2-1999 说明书标书

SJ／T10919 产品包装标准

SJ/T 10514－1994 遥控器性能

3 技术要求

★3.1 通用要求

中选厂商必须配合完成系统软件开发，与采购人指定的平台、业务系统进行集成对接，并通过测试；在采购人确定制定系统软件集成商后，配合系统软件集成商开展供货产品软件的统一定制与升级。

3.2.1 功能性要求
机顶盒能实时自动接收更新信息，显示到终端屏幕上； 
机顶盒与服务器采用即时通讯（IM）的服务机制，能够实时双向的进行通信；
机顶盒播放的内容支持图片，视频，声音等资源，及相关资源组合的html5格式；
机顶盒支持有线/无线WIFI网络，管理人员将播放内容上传至服务器，服务器通过网络下载至机顶盒的内存卡中，用户可在机顶盒更换资料，也可通过网络在服务器更换资料。
机顶盒支持管理端进行状态监控、强制下线、按序排列、终端查询等。
机顶盒支持节目提前下载，指定时间播放功能；指定日期播放指 定内容，准时结束。

设备需预装安卓操作系统，操作系统版本不低于Android9.0，且需内置chrome浏览器，要求使用稳定最新版本，并支持中文、英文多种语言显示。
需要支持字母数字输入和键盘鼠标设备，时间能与北京时间同步。
需要支持U盘安装APK，且安装后播放器重启APK仍在。
能自动启动指定的APK，有自动重启功能，能开启adb命令。
机顶盒序列号唯一，且恢复出厂后序列号不变。
3.2.2 安装调试
1.设备交付前应安装福建广电网络融媒体科技有限责任公司指定的信息发布系统软件。采购人提供系统软件与必须的基本条件及专人配合，保证各项安装工作顺利进行；中标人负责组织专业技术人员进行软件系统安装调试，安装调试各项指标应符合验收标准要求。
2.设备出厂前应达到以下软件功能性要求：
（1）提供模板化的编辑工具，可以方便、快速制作通知和公告，即时发布到指定安装点的终端屏幕上；
（2）具有可扩充的模板库，模板只需更改配图、文字即可生成播放内容，无需设 计版面和布局；
（3）平台管理的客户端基于可扩容的云服务,可无限扩展；
（4）分级管理，省市中心、终端皆有相应管理权限；
（5）时段播放，可以为内容预设循环播放的时段，屏幕按时间自动切换播放内容；能够实时查看所有屏幕的状态，播放内容。
（6）自由分屏：播放区/LOGO/字幕/多媒体播放区，内容可自由编排，支持分屏区域叠加显示。
（7）支持监控终端实时状态日志、播放日志、下载日志、下载进度、实时播放画面监控（非快照、照片形式）。
3.2 基本配置
★3.2.1 重要配置
	序号
	项  目
	内  容
	备  注

	1
	CPU
	 CPU架构：A53； 4核；主频：1.8GHz；
	Amlogic S905L3A主选

	2
	GPU
	 GPU架构：Mali G31 MP2； 4核；主频：1.7GHz
	

	3
	OS
	Android 9.0
	

	4
	RAM
	≥4GByte， DDR4/LPDDR4
	

	5
	Flash
	≥16GByte，eMMC
	

	6
	输出显示
	支持32bit OSD，支持4：3和16：9
	

	7
	视频解码
	MPEG-1/2/4，

VC-1/WMV 
MVC，

AVS、AVS+，

AVS2

H.264、H265,
最大支持4Kx2K@60fps解码, 
AVS2基准10位档次@级别8.2.60，最大支持4K*2K@60fps 10bit解码；
	

	8
	视频编码
	至少1路H.264/H.265 720P@30fps编码，推荐1080P@30fps；
	

	9
	HDR
	HDR10、HLG、CUVA HDR、Dolby Vision
	

	10
	色域
	支持BT.709、BT.2020标准
	

	11
	音频解码
	MPEG-1 LAYER 1/2，

MPEG-2 AAC LC/MAIN，

PCM; EAC3（Dolby digital plus）
	

	
	
	Dolby Digital（AC-3）/Dolby Digital Plus
	

	12
	图片解码
	JPEG、GIF、BMP、PNG
	

	13
	音视频接口
	1、1*3.5mm Mini CVBS(AL,AR,Video,GND)

2、HDMI2.0a及以上。
	

	14
	以太网口
	1个，RJ-45，10/100Mbit/s自适应
	

	15
	USB接口
	≥2个USB2.0及以上，其中1个host接口。
	

	16
	WiFi
	支持2.4G/5.8G  IEEE 802.11 b/g/n/ac，天线内置
	推荐RTL8822CS

	17
	蓝牙
	BT5.0及以上，内置
	

	18
	整机功耗
	支持真待机，待机功耗≤0.5W，整机正常工作≤8W
	

	19
	噪声
	机顶盒工作时，噪声不得高于30dBA。
	

	20
	散热要求
	主芯片需要安装散热片，外壳散热孔合理。设备在环境温度为45℃时运行时，播放4K视频，整机外壳任意点温度应不高于70℃
	

	21
	外壳
	若选用非金属材质，需采用阻燃材料
	


3.2.2 一般配置

	序号
	项  目
	内  容
	备  注

	1
	状态指示灯
	电源指示灯（红/绿）：待机/工作。

网络指示灯（绿色）：绿色为正常状态，无网络连接或异常时不亮。
	亮度不影响用户夜间休息

	2
	电源开关
	1个 ON/OFF按键自锁开关
	

	3
	电源适配器
	采用外置电源适配器，电源线长度≥1.5米，12V/1A；5.5*2.1*10 mm口径DC直头接口，电源线长度≥1.5米；电源适配器插脚为横向分布，电源适配器接电源排插时不影响电源排插其它插孔的使用。
	参考附录D要求

	4
	设备标识
	每一个机顶盒设备应包含设备标识，根据采购方要求定制
	

	5
	遥控器
	可适配红外遥控器、蓝牙遥控器任意一种
	参考附录B要求

	6
	配件
	HDMI线一条
	标配，参考附录C要求

	
	
	遥控器（带电池）
	

	
	
	网线
	根据供货要求进行选配


3.3 I/O接口要求

★3.3.1GPIO定义

GPIO定义参考附录F。

3.3.2 WIFI接口

应符合如下要求：

符合IEEE 802.11协议标准，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；

支持IPV4和IPV6协议栈；

支持自动搜索并选择SSID的无线连接配置方式，并可选支持SSID对应无线信号的强度的显示；

支持13个工作信道（Channel1-13），信道范围符合IEEE 802.11协议要求；

支持64bit、128bit方式的WEP加密（密钥输入支持16进制和ASCII）、WPA-PSK TKIP加密及WPA2-PSK AES加密；

可符合如下要求：

支持Miracast，DLNA。

3.3.3蓝牙

基本要求如下：

支持蓝牙5.0及以上版本，向下兼容蓝牙4.2和3.0；

工作频率2.402～2.480GHz；

支持FHSS、GFSK、DPSK、DQPSK；

基本速率满足1Mbps，最大速率满足3Mbps。

3.3.4以太网接口

应符合如下要求：

支持10/100M Base-T网络接口，符合IEEE 802.3标准，支持直连网线进行连接，支持自动校验连接网线的功能；

支持IPV4和IPV6协议栈。

3.3.5 HDMI输出

HDMI视音频输出接口应支持SDTV、HDTV、UHDTV视频单独输出，支持视频、伴音同步输出，接口符合HDMI Specification Version 2.0a及以上要求。支持3840×2160，支持HDCP2.2（可选）。

3.3.6音视频接口（MINI CVBS）

外接复合视频输出线缆，输出复合视频及音频，接口采用标准3.5mm四段耳机插口设计，插孔入口开始的顺序为：GND、CVBS、右声道、左声道，详见图2。

[image: image1.png]
图2  复合音视频插头线序
3.3.7电源

采用外置电源适配器，基本要求如下：

——输入：100V～240V AC，50/60Hz；

——输出：12V 1A；

——接口：5.5×2.1×10mm口径DC直头接口，电源线长度≥1.5m；

——耐高压：3000V AC，泄漏电流选择5mA，试验时间1min，电源整流器输入端与输出端应无飞弧、无火花、无击穿现象。

3.3.8指示灯要求

电源指示灯的颜色标示为：开机后为绿色，待机为红色，亮度不影响用户夜间休息；

红外指示灯：可选，机顶盒响应遥控器操作时闪烁。

3.3.9 USB接口

USB接口应符合USB2.0规范，应支持Full-Speed速率要求。

USB Host接口支持USB Storage、USB HID三种驱动模式。USB Storage模式下应支持USB Mass Storage类下定义的所有的子类及传输协议，应能识别并加载标准的USB Mass Storage类设备，应支持FAT、FAT32、NTFS的分区格式。

3.4外观要求

3.4.1总体要求

——设备整机、配件、外包装应整洁，表面不应有凹凸痕、划伤、裂缝、毛刺、霉斑等缺陷，表面涂镀层不应起泡、龟裂、脱落；

——金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，灌注物不应外溢；

——开关、按键、旋钮的操作应灵活可靠，具有明显的电源指示功能，零部件应紧固无松动；

——说明功能的文字和图形符号的标志应正确、清晰、端正、牢固，指示应正确。

3.4.2外观及标识要求

1.必须在机顶盒、遥控器及外包装正面显眼处通过丝网印有采购方要求电Logo（产品硬件配合开发定版后，根据采购方要求定制）；

2.必须在机顶盒及外包装背面印有机顶盒生产厂家（包含名称和联系方式）、型号、序列号（根据采购方要求定制）、通过认证的标识（如CQC、HDMI等）；

3.在机顶盒及外包装背面还可以印上生产厂家Logo,机顶盒的基本配置；

4.漏印无缺失、遮档、字符错误等缺陷。

3.5配件要求

机顶盒配件一览表

	序号
	项目
	数量
	单位
	规格要求
	备注

	1
	外置电源适配器
	1
	只
	具体要求见附录D。
	

	2
	HDMI线
	1
	条
	具体要求见附录C。
	

	3
	用户手册
	1
	套
	说明书、保修卡、标签
	

	4
	遥控器
	1
	只
	含密封型干电池 2 个，含遥控器使用说明页。遥控器规格详见附录B。
	

	5
	RJ45网线
	
	条
	具体要求见附录C。
	按需


3.6包装要求

1)单机包装标识内容要求如下：

——产品名称、型号、生产厂家名称和地址；

——采购方指定LOGO；

——生产日期：年月日；

——包装质量：kg；

——包装件外部尺寸宜不超过（长、宽、高）：206mm×200mm×60mm；

——印有防潮、向上、小心轻放、堆码层数等储运标志，其标志的图形应符合GB 191-2008标准规定；

——条形码：机顶盒SN号（根据采购方要求定制）、机顶盒MAC地址，应使用不干胶标签。

2)卡通箱要求如下：

——机顶盒型号及数量和附件的名称及数量；

——机顶盒应有牢固的包装,并且有防震、防潮措施；

——机顶盒应连同合格证、使用说明书，附件等分别包装；

——建议10台机顶盒/箱，不超过20台机顶盒/箱。

3)说明书内容要求如下：

——安全信息；

——基本特征；

——产品各部件描述；

——连接方法；

——设置和操作。

4)条形码要求如下：

——共4张。机器贴1张，单机包装盒贴1张，卡通箱贴1张，预留1张放入PE胶袋；

——条形码高度≥5mm。

3.7视频输出和音频输出要求

3.7.1复合视频输出

表1 复合视频输出指标

	序号
	项目
	单位
	技术要求

	1
	视频输出幅度（峰值）
	mV
	700±30

	2
	视频同步幅度（峰值）
	mV
	300±20

	3
	视频幅频特性
	dB
	±0.8 ( 4.8MHz 以内)
±1 ( 4.8-5MHz )

+0.5/-4 ( 5.5 MHz)

	4
	视频信杂比(加权)
	dB
	≥56

	5
	K系数
	%
	≤4

	6
	微分增益（P-P）
	%
	≤5

	7
	微分相位（P-P）
	度
	≤5

	8
	亮度非线性
	%
	±5

	9
	色度/亮度增益差
	%
	±5

	10
	色度/亮度时延不等
	Ns
	≤50


3.7.2复合音频输出

复合音频输出指标

	序号
	项目
	单位
	技术要求
	备注

	1
	音频输出电平
	dBu
	≥-8
	负载阻抗600Ω

测试信号为1kHz/-20dBFs正弦波音频信号

	2
	音频失真度
	%
	≤1.5
	测试信号为1kHz/-8dBFs正弦波音频信号1kHz

	3
	音频幅频特性
	dB
	+ 1/-2
	测试信号电平为-20dBFs

测试频率范围为60Hz～18kHz

	4
	音频信噪比(不加权)
	dB
	≥70
	

	5
	音频左右声道相位差
	度
	≤ 5
	测试频率范围为60Hz～18kHz

	6
	音频左右声道电平差
	dB
	≤ 0.5
	测试频率范围为60Hz～18kHz

	7
	音频左右声道串扰
	dB
	≤ -70
	

	8
	音视频时间差
	Ms
	+20~-60
	


3.8 WIFI调制方式与数据速率

（1）调制方式

符合IEEE Std. 802.11 a/b/g/n/ac  系列标准。

（2）数据速率

IEEE Std. 802.11b数据速率为：11、5.5、2、1 Mbit/s。 

IEEE Std. 802.11a/g数据速率为：54、48、36、24、18、12、9、6 Mbit/s。 

IEEE Std. 802.11n数据速率为：见表3（空间流1X1），单位为Mbit/s。802.11n最高支持的空间流为4X4，数据速率随空间流的增多而增大。

无线局域网（WLAN）终端应该能够根据无线信道的情况，自动选择相应的速率。当信道特性变化时，可以自动实现动态速率切换。对速率切换的算法不进行规定。

IEEE Std. 802.11n规定的调制方式与数据速率

	空间流
	MCS

index
	码率
	调制方式
	GI=800ns
	GI=400ns

	
	
	
	
	Rate in
	Rate in
	Rate in
	Rate in

	
	
	
	
	20MHz
	40MHz
	20MHz
	40MHz

	1X1
	0
	1/2
	BPSK
	6.5
	13.5
	7.2
	15

	
	1
	1/2
	QPSK
	13
	27
	14.4
	30

	
	2
	3/4
	QPSK
	19.5
	40.5
	21.7
	45

	
	3
	1/2
	16-QAM
	26
	54
	28.9
	60

	
	4
	3/4
	16-QAM
	39
	81
	43.3
	90

	
	5
	2/3
	64-QAM
	52
	108
	57.8
	120

	
	6
	3/4
	64-QAM
	58.5
	121.5
	65
	135

	
	7
	5/6
	64-QAM
	65
	135
	72.2
	150


（3）无线指标

2.4GHz无线指标要求详见附录E。

3.9环境要求

设备应在表7所列环境条件下正常工作, 适应性应符合《SJ/T 11326-2016数字电视接收及显示设备环境试验方法》标准的要求，试验项目：高温负荷和贮存试验、恒定湿热试验、温度变化试验、低气压试验（海拔2000米以上的地区）、扫频振动试验、碰撞试验，各项试验要求见表5：  

环境要求

	温度(℃)
	相对湿度(％)
	大气压力（KPa）

	-5~45
	10~95
	86~106


环境试验要求

	序号
	试验项目
	试验要求

	1
	高温负荷试验
	温度：55±2˚C

时间：48h

	2
	高温贮存试验
	温度：55±2˚C

时间：2h

	3
	恒定湿热试验
	温度：40±2˚C

湿度：90%～95%

时间：96h

	4
	低温负荷试验
	温度：-10±3˚C

时间：3h

	5
	低温贮存试验
	温度：-25±3˚C

时间：2h

	6
	温度变化试验
	温度：-10±3˚C，恒温：3h

温度：40±3˚C，恒温：3h

升降温时间5min

循环次数：10次

	7
	低气压试验
	气压：55kPa通电 5min，应无飞弧、放电等现象出现。

	8
	扫频振动试验
	频率范围：10～30～10，振幅：0.75，扫频循环次数5次；

频率范围：30～55～30，振幅：0.15，扫频循环次数5次；

	9
	碰撞试验
	加速度：100m/s2，脉冲持续时间：16ms，碰撞次数：1000次


3.10一般要求

冷却与通风

明确设备散热方式，设备的冷却优选自然通风散热方式。

设备发热应小，足以保证设备能够在较封闭，不通风环境下长期稳定运行。

安全

须符合GB4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 。

其他

其他要求
	项目
	技术参数要求

	标记
	应符合GB4943.1-2011中第1章的要求。

	结构
	应符合GB4943.1-2011中第4章的要求。

	绝缘、抗电强度
	应符合GB4943.1-2011中第5章的要求。

	线性温升
	应符合GB4943.1-2011中第4章的要求。

	电源线
	应符合GB4943.1-2011中第3章的要求。


质量保证

质量保证体系，由国际认可的质量保证体系认证机构正式承认，系统质量符合ISO9001:2015标准的要求提供与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。

3.11机壳及内部结构的要求

机壳及内部的总体结构应充分考虑安装、维护的方便和扩容调整的灵活性，实现部件模块化。机壳应具有足够的机械强度和刚度，机壳应具有一定的防振抗震能力，应保证设备经过常规的运输、储存和安装后不破损不变形。

1）表面涂敷处理，设备的表面涂敷应满足防腐的要求。所有喷漆（塑）零件的表面应平整牢固，不允许有划痕、凹凸痕、斑疵、流挂、和裂缝、毛刺、霉斑等缺陷。表面涂镀层不应起泡、龟裂、脱落。电镀零件的表面应有金属光泽，灌注物不应外溢，不允许有裂纹、斑点、毛刺和缺陷。

2）机顶盒电源开关操作应灵活可靠，具有明显的电源指示功能，零部件应紧固无松动。整机应具有机械稳定性。

3）面框与盖板之间上侧缝隙≤0.3mm，两侧缝隙≤0.6mm，各配合面高低差≤0.8mm，其它各结合部位≤1.0mm，平整度要求金属外观的≤0.9mm，全塑外观的≤0.6mm，端子中心偏心小于≤0.3mm，前后缝隙小于≤0.4mm。

4）机顶盒的外观应整洁，注意美观、色泽协调，色调柔和。说明功能的文字和图形符号的标志应正确、清晰、端正、牢固，指示应正确。

5）提供产品整体外观、结构以及包装提供相应的运输实验、跌落、环境试验报告。

3.12印刷电路板

所有印刷电路板均应防腐蚀；

印刷电路板不允许有飞线；

印刷电路板应插拔灵活可靠，并装有锁定装置；

同一品种的电路板应具有完全的互换性。

3.13电磁兼容

机顶盒至少支持以下电磁兼容性要求：

——机顶盒承受1500V(交流)试验电压的抗电强度试验，漏电流不超过0.75mA；

——符合GB 9254-2008 的要求。

附录A:机顶盒外观要求

在机顶盒的正上面板中间位置具有采购方指定LOGO。

产品尺寸：要求机顶盒的外观时尚，建议最大尺寸长、宽、高分别不超过100mm、100mm 、24mm。

产品重量：机顶盒应具有良好的散热性，鼓励增加合理配重和散热片，配重及散热须确保牢固性，满足整机运输和跌落的相关测试要求。

附录B:遥控器技术要求

1、遥控器要求详见《遥控器技术规范》。

附录C:线缆要求
C1. HDMI线缆

C1.1产品规格

HDMI线缆

[image: image2.png]
[image: image3.png]



[image: image4.png]
表C.1 线缆规格

	序号
	名称
	规格
	颜色
	用量

	1
	线材
	[(30AWG*1P+D+A)*5C+(30AWG*4C)]+ADB

0D:6.0mm 128编 2.0版本 全铜/铜包钢
	黑色
	推荐：1500MM

	2
	插头
	插针镀镍 19P/M 
	镀镍
	2PCS

	3
	外模
	PVC
	黑色
	

	4
	防尘帽
	PE
	白色
	2PCS

	5
	马口铁
	马口铁 上下盖
	
	2PCS

	6
	扎带
	90MM±10MM
	黑色
	2PCS

	7
	导电布
	L30*W7*T0.1MM 双导铜箔
	灰色
	2PCS


C1.2电器性能

100%开路和短路测试

绝缘阻抗：DC 300V  ≥10兆欧姆

导通阻抗：≤ 5 欧姆

电（耐）压测试：AV 300V  1毫安 0.1 Sec

额定电压：30 V AD/DC Max 

额定电流：0.5 A Max

工作温度：-20~85℃
C1.3传输性能

传输衰减：
＜-5dB      @300KHz~825MHz

-5dB~-12dB  @825MHz~2475MHz

-12dB~-20dB @2475MHz~4125MHz

-20dB~-25dB @4125MHz~5100MHz
差分阻抗：

线材：100Ω±10%

接头：100Ω±15%
远端串扰: <-26dB

最大传输差分信号间Skew: 111ps

最大传输差分信号内Skew: 1.78ns

C1.4文字漏印

文字包括但不限于以下内容：

High Speed HDMI [image: image5.png]T™



 Cable with Ethernet 

C1.5线缆及线序要求

[image: image6.png]
线材截面图
C1.6质量要求

要求产品通过 ATC 符合性/兼容性测试及行业协会认证，RoHS、UL认证（可选）；

符合HDMI 协会测试认证，2.0a及以上版本；


湿度90%～95%，温度-25℃～75℃。

C2. RJ45网线

C2.1产品规格

RJ45网线

[image: image7.png]


            [image: image8.png]


          
[image: image9.emf]image9.emf




[image: image10.png]1500430m

1
8 P2




表C.3 线缆规格
	序号
	名称
	规格
	颜色
	用量

	1
	线材
	CAT5E UTP 8/0.5mm OD:5.1MM铜/铜包钢
	灰色
	推荐：1500MM及以上

	2
	水晶头
	8P8C 五类普通水晶头，PIN针镀金 不带铁壳
	镀金
	2PCS

	3
	胶料
	外模料： PVC
	灰色
	KG

	4
	扎带
	有芯扎带 100mm
	
	1PCS


C2.2电器性能

100%短、断路测试

导通阻抗：≤3欧姆（全铜），≤5欧姆（铜包钢）

绝缘阻抗：≥10兆欧姆

耐压测试：DC 300V

C2.3文字漏印

DATA CABLE CAT.5E UTP 24AWG 4PAIR AWM PVC 75℃ EIA/TIA-568B

DATA CABLE CAT.5E UTP 24AWG 4PAIR AWM PVC 75℃ EIA/TIA-568A

DATA CABLE CAT.5E UTP 24AWG 4PAIR AWM PVC 75℃ EIA/TIA-568A-568B

C2.4线缆及线序要求

水晶头铆压后PIN针高度为：5.89-6.15MM

568A：绿白-1，绿-2，橙白-3，蓝-4，蓝白-5，橙-6，棕白-7，棕-8

568B：橙白-1，橙-2，绿白-3，蓝-4，蓝白-5，绿-6，棕白-7，棕-8。

2.5.1 线序分步(示例568B)

[image: image11.png]



线序

2.5.2接线要求(示例568B)

[image: image12.png]
接线方式

C2.5质量要求

符合RoHS标准（可选）；


湿度90%～95%，温度-25℃～75℃。

附录D:电源适配器要求
D1.电源适配器规格

电源规格

	序号
	输出电压、电流
	输出功率

	1
	12V1A
	12W


D2.环境要求

环境要求

	序号
	项目
	要求

	1
	工作环境温度
	-10°C - 40°C

	2
	相对湿度
	10%RH - 90%RH（无凝露）

	3
	存储温度
	-20°C - 70°C

	4
	存储湿度
	5%RH - 95%RH（无凝露）


D3.输入特性

输入特性

	序号
	项目
	规格要求

	1
	额定输入电压
	100-240Vac

	2
	输入电压范围
	90Vac-264Vac

	3
	额定输入频率
	50/60Hz

	4
	输入频率范围
	47Hz-63Hz

	5
	输入电流
	0.4A

	6
	冲击电流
	--

	7
	AC漏电流
	0.25mA


D4.输出规格

输出规格

	序号
	额定电压电流（V/A）
	电压变化范围（V）
	纹波（mVp-p）
	峰值电流（A）
	额定电流（A）
	最小电流（A）

	1
	12V1A
	11.4-12.6V
	≤120
	1.2
	1
	0


D5.输出特性

输出特性

	序号
	项目
	要求
	条件

	1
	开机延时时间
	≤3S
	额定交流输入电压100 Vac to 240 Vac，满载

	2
	上升时间（两种方式，满足其一）
	≤20mS
	输出电压从额定电压的 10%上升到额定电压 90%时间&额定负载 20mS max. @额定负载

	
	
	≤50mS
	输出电压从0到12V，输出过冲＜±10%

	3
	保持时间
	≥10mS
	额定负载&115Vac/60Hz 在最差情况关机

	4
	保持时间
	≥20mS
	额定负载&230Vac/50Hz 在最差情况关机

	5
	输出过冲
	≤10%
	额定交流输入电压，额载

	6
	线性调整率
	+/-3%
	

	7
	负载调整率
	+/-5%
	

	8
	输出负载瞬态响应
	1、12V电源输出电压在11.4-12.6V 之间
	负载变化: 从 20%到 80%,斜率: 0.5A/uS,频率: 100Hz,80%负载持续时间为8mS


D6.外观尺寸

[image: image13.png]
外观参考

外置电源适配器尺寸最大为长70 mm×宽35 mm×高50 mm(不包含铁头插芯)，并应保证适配器安插在插座时，必须不影响其它设备对电源插座的使用。

推荐线长：1500MM及以上；

输出接口的标准：DC 5.5*2.1*10 mm，直头、内正外负，音叉带凹槽。

    安全、能效及EMC满足国家相关标准，产品完成3C等认证。

附录E:无线指标参数要求

无线指标测试项输出功率、接收灵敏度需符合表E.1参数要求：

表E.1  2.4GHz/5.8GHz无线输出功率和接收灵敏度

	项目
	要求

	输出功率
	2.4GHz
	IEEE 802.11b
	—
	17±1.5dBm

	
	
	IEEE 802.11g
	—
	15±1.5dBm

	
	
	IEEE 802.11n
	HT20
	14±1.5dBm

	
	
	
	HT40
	14±1.5dBm

	
	5.8GHz
	IEEE 802.11n
	HT20
	14±1.5dBm

	
	
	
	HT40
	14±1.5dBm

	
	
	IEEE 802.11a
	—
	14±1.5dBm

	
	
	IEEE 802.11ac
	—
	14±1.5dBm

	接收灵敏度
	2.4GHz
	IEEE 802.11b
	11Mbps
	-85dBm@8%PER

	
	
	IEEE 802.11g
	54Mbps
	-70dBm@10%PER

	
	
	IEEE 802.11n
	HT20/MCS7
	-69dBm@10%PER

-66dBm@10%PER

	
	
	
	HT40/MCS7
	-65dBm@10%PER

	
	5.8GHz
	IEEE 802.11a
	54Mbps
	-70dBm@10%PER

	
	
	IEEE 802.11n
	HT20/MCS7
	-69dBm@10%PER

	
	
	
	HT40/MCS7
	-66dBm@10%PER

	
	
	IEEE 802.11ac
	VHT20/MCS9
	-62dBm@10%PER

	
	
	
	VHT40/MCS9
	-59dBm@10%PER

	
	
	
	VHT80/CMS9
	-56dBm@10%PER


12
1

_1234567890.psd

